Опасные грузы

К опасным грузам относятся вещества и предметы, которые при перевозке, загрузке, выгрузке и хранении могут явиться причиной взрыва, пожара, повреждения или порчи других грузов, оборудования, зданий, сооружений, транспортных средств, а также увечья, отравления, ожогов или облучения людей. Опасные грузы в соответствии с ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" разделяются на классы:

Класс 1.Взрывчатые вещества.

Категория 1.1. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва в массе, т.е. опасностью взрыва, которым охватывается почти весь заряд практически мгновенно. Пример: тротил, ТЭН, нитроглицерин, аммонал, гранитол.
Категория 1.2. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрызгивания, но не создают опасности взрыва в массе. Пример: гранаты ручные, ракеты, снаряды, боеприпасы, шнур детонирующий, детонаторы, капсюли-детонаторы, бомбы авиационные, торпеды, мины.
Категория 1.3. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой. Пример: порох, пороховые ускорители, твердотопливные ракеты, фейерверки, пиротехнические составы, шнур огнепроводный.
Категория 1.4. Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности лишь в случае воспламенения или инициирующего действия при перевозке. Пример: патроны стрелковые, заряды промышленные, патроны строительные, пиропатроны, капсюли.
Категория 1.5. Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва в массе.
Категория 1.6. Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой.

Класс 2.Газы.

Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся газы. Газы, которые в соединении с воздухом в определенных пропорциях образуют легковоспламеняющиеся смеси. Пример: газовые зажигалки, сжатые и сжиженные газы в баллонах, либо сосудах Дьюара: водород, пропан, бутан, лаки и дезодоранты в аэрозольной упаковке.
Категория 2.2. Невоспламеняющиеся нетоксические газы. Невоспламеняющиеся нетоксические газы или газы, находящиеся при низких температурах. Пример: сжатые и сниженные охлажденные газы в баллонах, либо сосудах Дьюара: воздух, углекислый газ, азот кислород.
Категория 2.3. Токсические газы. Это газы настолько токсичные, что представляют опасность для здоровья людей. Пример: хлор, иприт.

Класс 3.Легковоспламеняющиеся жидкости.

Жидкости или смеси жидкостей, а также жидкости содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют пары, легковоспламеняющиеся в закрытом сосуде при температуре не выше 60oС или в открытом сосуде при температурах не выше 65,5oС. Основной вид опасности заключается в возможности возникновения и быстрого развития пожара. Пример: бензин, керосин, растворители, ацетон, дихлорэтан, лаки, краски масленые, нитроэмали, грунтовки, полиграфические краски, чернила для принтеров, политуры, сиккативы, смывки, сольвенты, ароматизаторы для напитков на спиртной основе, настойки, герметики, эфиры, клеи на основе органических растворителей, лосьоны косметические, одеколоны, духи, туалетная вода, лаки для ногтей, масло пихтовое.

Класс 4.Легковоспламеняющиеся твердые вещества.

Категория 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества. a) Легковоспламеняющиеся твердые вещества – способны легко возгораться, могут вызвать пожар в результате трения. Пример: любые металлические порошки, алюминиевый порошок с покрытием, магний, спички, "бенгальские огни". б) Самореагирующие твердые вещества - не теплостойкие вещества, подверженные сильному экзотермическому распаду даже в отсутствии кислорода. в) Твердые десенсибилизироанные взрывчатые вещества – взрывчатые вещества которые увлажнены водой или спиртами или разбавлены другими веществами так, чтобы была образована однородная твердая смесь.

Категория 4.2. Вещества способные к самовозгоранию. a) Пирофорные вещества – вещества, включая смеси и растворы, которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течении 5 мин. б) Самонагревающиеся вещества - вещества кроме пирофорных которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Пример: белый или желтый фосфор, напалм, рыбная мука, уголь, уголь активированный, хлопок. Категория 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой. Эти газы способны образовывать при контакте с воздухом взрывчатые смеси. Пример: карбид кальция, натрий, алюминиевый порошок без покрытия.

Класс 5.Окисляющие вещества и органические перекиси.

Категория 5.1. Окисляющие вещества. Вещества, которые путем выделения кислорода способны вызывать воспламенение других веществ или способствовать их воспламенению или взрыву. Пример: аммиачно-нитратное удобрение, аммиачная селитра, калиевая селитра, хлорат кальция, отбеливатели, перекись водорода.
Категория 5.2. Органические перекиси. Органические вещества, которые способны разлагаться с взрывным эффектом или быстро гореть, или опасно реагировать с другими веществами. Пример: гидроперекись третбутила, компоненты белой краски, некоторые отвердители.

Класс 6.Токсические и инфекционные вещества.

Категория 6.1. Ядовитые вещества. Жидкие или твердые вещества, представляющие опасность отравления. Пример: никотин, цианид, стрихнин, пестициды, мышьяк.
Категория 6.2. Инфекционные вещества. Вещества, содержащие жизнеспособные микро организмы в отношении которых известно или имеется достаточно оснований, что они вызывают заболевание людей и животных. Пример: вирусы, бактерии, диагностические образцы, биологические продукты, медицинские и клинические отходы.

Класс 7.Радиоактивные материалы.

Изделия и вещества, которые самопроизвольно и непрерывно излучают ионизированную радиацию. Пример: изотопы для целей диагностики и лечения, головки дефектоскопов, тарировочные источники, приборы гамма каротажа.

Класс 8.Коррозионные вещества.

Вещества, которые могут вызывать видимое поражение кожи или любой живой ткани, или причинить ущерб другим грузам. Пример: аккумуляторы, электролиты для аккумуляторов, серная, соляная, уксусная и другие кислоты, пищевые кислоты, концентраты напитков, фруктовые эссенции, едкий натр, едкое кали, ртуть, тест - системы лабораторные.

Класс 9.Прочие опасные вещества и изделия.

Вещества и изделия представляющие во время перевозки воздушным транспортом опасность, которая не может быть отнесена к другим классам опасных грузов. Пример: асбест, чесночный соус, спасательные плоты, двигатели внутреннего сгорания, газонокосилки, мини-тракторы, мотоциклы, скутеры, лодочные моторы, снегоходы, гидроциклы, автомобили, пищевые добавки, экстракты, литиевые батареи, полимерные гранулы, двуокись углерода твердая(сухой лед), намагниченный материал, магнетроны, неэкранированные постоянные магниты без установленных якорей, акустические колонки эстрадной звукоусилительной аппаратуры.

Правила воздушных перевозок распространяются на большое количество видов электронного оборудования, работающего на литиевых батареях, независимо от того, являются ли они перезаряжающимися (ионно-литиевые) или неперезаряжающимися (литий-металлические). Правила применяются в следующих случаях:

- Литиевые батареи упакованы и отправляются как отдельные элементы

- Литиевые батареи упакованы отдельно, но отправляются с оборудованием в одной коробке. Пример: сотовый телефон с отдельно упакованной литиевой батареей

- Литиевые батареи являются частью оборудования или установлены в оборудовании и поэтому отправляются в этой же коробке. Пример: компьютерный планшет со встроенной литиевой батареей, которая не может быть демонтирована или заменена пользователем.

### Рекомендации по упаковке опасных отправлений

Опасные грузы необходимо транспортировать в таре и упаковке в зависимости от класса опасности груза. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, всецело исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность транспортировки. Материалы изготовления должны быть инертными абсолютно по взаимоотношению к содержимому.

- Вещества, представляемые отправителем к транспортировке в стеклянной таре, должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением широкого пространства соответствующими прокладочными негорючими и впитывающими материалами.

- Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона. Ящики должны иметь вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.

- Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5см. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в деревянные плотные ящики с крышками.

- Вещества, представляемые отправителем к транспортировке в металлических или полимерных банках, бидонах или канистрах необходимо дополнительно упаковывать в деревянные ящики или обрешетки.

- При перевозке мелкими отправками грузы в мешках должны быть упакованы в транспортную жесткую упаковку (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).

- При перевозке жидких опасных грузов тара должна наполняться до нормы, введенной стандартами или техническими обстоятельствами на настоящую продукцию. (Пример: наполнение сжиженным газом должно быть не более 85% от объема тары)

- Совместная упаковка товара в одном грузовом месте допускается только для тех грузов, какие разрешены к совместной перевозке. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Затем упаковки помещаются в деревянный плотный ящик с гнездами. Дно ящика, просторные интервалы в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются соответствующим мягким упаковочным негорючим материалом. Ящик прочно закрывается крышкой.

- Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы аналогичным образом.